重庆理想汽车有限公司常州分公司（凤林南路）建设项目一般变动环境影响分析

建设单位：重庆理想汽车有限公司常州分公司（凤林南路）

编制单位：江苏省环境工程技术有限公司

二〇二四年十二月

目录

1.变动情况	2

1.1项目背景	2

1.2环保手续办理情况	8

1.3环评内容和实际建设情况	11

1.4项目变动情况	35

2评价要素变化情况	38

2.1相关法律法规	38

2.2评价标准	39

3环境影响分析说明	44

3.1废气变动影响分析	44

3.2废水变动影响分析	44

3.3固体废物产排污及处理变化情况	45

3.4噪声产排污及处理变化情况	45

3.5环境风险变化情况	45

4结论	47

- 1.变动情况

1.1项目背景

重庆理想汽车有限公司是北京车和家信息技术有限公司的全资子公司，于2019年10月11日成立，自成立以来潜心发展，已掌握纯电动汽车制造的核心技术，并已建立了一个集研发、试制于一体的基地，具备了电动汽车核心部件及总成的研发试制能力。为将核心业务做大做强，重庆理想汽车有限公司于2019年10月23日在常州设立了常州分公司（以下简称“理想常州公司”），该公司位于武进国家高新技术产业开发区凤林南路108号。理想常分自成立以来，经过五年的建设和发展，现已成为具有一定经济规模，又有自己发展特色的汽车制造企业。

理想常州公司地块内现有“年产10万辆增程式电动汽车技术升级改造项目”、“汽车零部件加工项目”及“交付中心设施建设项目”3个项目，均已取得环评批复，其中“年产10万辆增程式电动汽车技术升级改造项目”、“交付中心设施建设项目”已通过竣工环境保护验收，“汽车零部件加工项目”尚未验收。本次变动分析针对“汽车零部件加工项目”，项目基本情况如下。

汽车零部件加工项目

2022年，理想常州公司在常州市武进高新技术开发区龙资路北侧、淹城南路东侧地块新建汽车零部件加工项目，总投资5.315亿元，建设年产加工汽车零部件30万台套项目，为常州及周边汽车生产企业配套加工汽车零部件。《汽车零部件加工项目环境影响报告书》于2022年6月29日取得常州市生态环境局批复（常武环审[2022]218号），项目于2023年12月建成，待验收。2023年7月28日，重庆理想汽车有限公司常州分公司重新申领排污许可证，许可证编号：91320412MA209TD28N001V，有效期限为2023年07月28日至2028年07月27日止。

汽车零部件项目的补漆房废气处理设备数量、涂装车间2个排气筒高度、雨水排口数量、固废产生情况、废水排放方式发生变化，变化情况如下：

①补漆房废气处理设备数量变化。环评中涂装车间补漆房共8间，其中每4间配备1套过滤袋+二级活性炭吸附装置处理补漆废气，实际企业根据现场空间合理布局，将8间补漆房产生的废气汇总后一起进1套过滤袋+二级活性炭吸附装置处理。经核算（详细过程见1.3.6.1节），活性炭填充量为1322kg，更换周期调整至90天（三个月），通过缩短更换周期保证处理效率不低于变动前。该变动不增加废气污染物排放量。

②环评中主要排放口为涂装车间的P2、P3排气筒，排气筒高度为21m，实际企业根据厂房高度设计，两个排气筒高度变动为23m。其余排气筒高度未发生变化。

③雨水排口数量发生变化

环评中本项目共设4个雨水排放口，其中厂区西侧设置1个雨水排放口、南侧设置3个雨水排放口。实际由于龙资路厂区大门西侧雨水排口位置和门岗位置有冲突干涉，因此未建设该排口。与建设单位核实，厂区雨水管网已根据此变动完成设计、施工。

④固废产生情况发生变化

环评阶段预估本项目产生废胶260t/a，废过滤袋50t/a，废擦拭布10t/a，废涂料包装200t/a，结晶盐75t/a，废铅蓄电池2t/a. 而根据现阶段项目生产情况（该项目已在生产中），存在固废产生量大于环评预估量的情形。经与企业核实，该情形属于试生产阶段的正常行为。

全厂实际产生废胶395t/a，环评预估量较小的原因有：①由于商务的因素，胶粘剂供货品牌有多个，由于胶粘剂品类不能兼容使用，使得包装内残留胶粘剂（即废胶）的数量增多；②原环评识别认为水性胶粘剂对照危废名录可不作为危废处置，但由于未能找到可以接收水性胶粘剂的一般工业固废资源回收利用单位，实际仍是委托具备危废资质的单位处置，这部分非危废的升级处理占用了部分原先环评定义的危废产生量。

根据企业危废产生情况统计表（2024年1月~8月）折算危废年产生量，废擦拭布、废过滤袋、废涂料包装、废铅蓄电池、结晶盐产生量均因实际生产需求有所增加。折算数据如下表所示：

| 危废名称 | 一区环评量t/a |  |  |  | 1/1-8/31危废产生量/t | 2024全年需求危废量/t | 变动后的量（环评缺口量+零部件项目原有批复量） | 环评缺口量（全年需求量-一区所有环评批复量） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10万辆增程式 | 交付中心 | 零部件 | 合计 |  |  |  |  |
| 废胶 | 230 | 0 | 260 | 490 | 347.3001 | 624.94 | 394.94 | 134.94 |
| 结晶盐 | 30 | 0 | 75 | 105 | 150.569 | 270.94 | 240.94 | 165.94 |
| 废铅蓄电池 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12.507 | 22.80 | 22.80 | 20.80 |
| 废擦拭布 | 1 | 0.52 | 10 | 11.52 | 22.31 | 40.15 | 38.63 | 28.63 |
| 废过滤袋 | 21 | 3 | 50 | 74 | 65.1773 | 117.28 | 93.28 | 43.28 |
| 废涂料包装（空桶） | / | / | / | / | 206（空桶） | 371 | 371 | 371 |

注：环评预估废涂料包装年产生量时，仅考虑了小容器及其包装材料200t，将部分废空桶量遗漏。

综上，实际产生废擦拭布39t/a，废涂料包装（空桶371t/a、其余小容器和包装材料200t/a）571t/a，废铅蓄电池23t/a，废过滤袋94t/a；为清除废水中的杂质和污染物，提高水质水量，结晶盐消耗量有所增加，实际产生废结晶盐241t/a。该变动不涉及原辅材料，设备，工艺变化。

⑤废水排放方式发生变化

本项目废水主要来自脱脂废水、锆化废水、喷漆废水、其余不含氮生产废水、生活污水。交付中心废水由淋雨废水、冲洗废水和生活污水组成。根据零部件项目环评，脱脂废水、锆化废水、喷漆废水经1#污水处理系统处理后回用，不外排，其余不含氮生产废水和生活污水经2#污水处理系统处理后由龙资路污水接管口排入市政管网，最终进入武南污水处理厂集中处理（待管网建成后接入武高新工业污水处理厂），交付中心废水（包括淋雨废水、冲洗废水和生活污水）经1套一体化处理设施处理后由龙资路污水接管口排入武南污水处理厂集中处理。

实际根据《关于扎实推进武进国家高新区企业工业废水与生活污水分质处理工作的意见》（常武环〔2023〕102号）要求，建设单位正在开展工业污水和生活污水分质管道工程改造工作，预计2025年完成，管道工程改造完成后更新排水许可证。按照分质分类的要求新增生活污水排口。实际建成后，交付中心原经一体化设施处理的淋雨、洗车废水排放方式有所变动，改为通过2#污水处理系统处理后由龙资路污水接管口至武南污水处理厂集中处理（待管网建成后接入武高新工业污水处理厂），而交付中心生活污水通过一体化设施处理后通过淹城南路污水接管口至武南污水处理厂集中处理。

经分析，变动后不涉及增加废水污染物排放量（详细过程见1.3.7.2节），本项目废水污染物接管浓度不突破武南污水处理厂接管标准。

以上变动内容汇总情况具体见下表1.1-1。

表1.1-1  项目主要涉及变动内容汇总表

| 项目 | 序号 | 环评 | 实际建设 | 备注 | 是否属于重大变动 | 判定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 汽车零部件加工项目 | 1 | 环评中涂装车间补漆房共8间，每4间配备1套过滤袋+二级活性炭吸附装置处理 | 实际企业将8间补漆房产生的废气汇总后一起进1套过滤袋+二级活性炭吸附装置处理，经核算（详细过程见1.3.6.1节），活性炭填充量为1322kg，更换周期调整至90天（三个月）可保证处理效率不低于变动前。该变动不增加废气污染物排放量。 | 该变动是根据现场空间，合理布局，变动后生产规模和污染物排放量不变 | 否 | 对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函〔2020〕688号），该变动未使项目性质、规模、地点、生产工艺、环境保护措施发生变化，不属于重大变动。 |
|  | 2 | 本项目主要排放口为涂装车间P2、P3排气筒，排气筒高度为21m | P2、P3排气筒高度为23m | 该变动是根据厂房高度设计，变动后生产规模和污染物排放量不变 | 否 | 对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函〔2020〕688号），该变动未使项目性质、规模、地点、生产工艺、环境保护措施发生变化，不属于重大变动。 |
|  | 3 | 本项目产生废胶260t/a，废过滤袋50t/a，废擦拭布10t/a，废涂料包装200t/a，结晶盐75t/a，废铅蓄电池2t/a | 产生废胶395t/a，废过滤袋94t/a，废擦拭布39t/a，废涂料包装（空桶371t/a、其余小容器和包装材料200t/a）571t/a，结晶盐241t/a，废铅蓄电池23t/a | 因实际生产过程中报废量超出预期，固废产生量有所增加。该变动不涉及原辅材料、设备、工艺的变化。 | 否 | 对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函〔2020〕688号），该变动未使项目性质、规模、地点、生产工艺、环境保护措施发生变化，不属于重大变动。 |
|  | 4 | 环评中本项目共设 4个雨水排放口，其中厂区西侧设置1个雨水排放口、厂区南侧设置3个雨水排放口。 | 实际由于龙资路厂区大门西侧雨水排口位置和门岗位置有冲突干涉，因此未建设该排口。 | 该变动是根据现场空间，合理布局，变动后不影响雨水正常排放 | 否 | 对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函〔2020〕688号），该变动未使项目性质、规模、地点、生产工艺、环境保护措施发生变化，不属于重大变动。 |
|  | 5 | 环评中脱脂废水、锆化废水、喷漆废水经1#污水处理系统处理后回用，不外排，其余不含氮生产废水和生活污水经2#污水处理系统处理后排入市政管网，最终进入武南污水处理厂集中处理，交付中心废水（包括淋雨废水、冲洗废水和生活污水）经1套一体化处理设施处理后排入武南污水处理厂集中处理。 | 实际根据《关于扎实推进武进国家高新区企业工业废水与生活污水分质处理工作的意见》（常武环〔2023〕102号）要求，建设单位正在开展工业污水和生活污水分质管道工程改造工作，预计2025年完成，管道工程改造完成后更新排水许可证。按照分质分类的要求新增生活污水排口。实际建成后，交付中心原经一体化设施处理的淋雨、洗车废水排放方式有所变动，改为通过2#污水处理系统处理后由龙资路污水接管口至武南污水处理厂集中处理（待管网建成后接入武高新工业污水处理厂），而交付中心生活污水通过一体化设施处理后通过淹城南路污水接管口至武南污水处理厂集中处理 | 该变动是为将污水分质分流处理。变动后不涉及增加废水污染物排放量（详细过程见1.3.6.2节），本项目废水污染物接管浓度不突破武南污水处理厂接管标准 | 否 | 对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函〔2020〕688号），该变动未使项目性质、规模、地点、生产工艺、环境保护措施发生变化，不属于重大变动。 |

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关规定和《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》（苏环办〔2021〕122号），“建设项目环境影响评价文件经批准后、通过竣工环境保护验收前的建设过程中，项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生变动，未列入重大变动清单的，界定为一般变动。建设项目涉及一般变动的，纳入排污许可和竣工环境保护验收管理……排污单位在申请取得或变更排污许可证时，按照一般变动后实际建设的主要生产设施、污染防治设施、污染物排放口等内容如实提交排污许可证申请表，将《一般变动分析》和公开情况作为附件。”

“汽车零部件加工项目” 环境保护措施发生变动，对照《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函[2020]688号），该变动不属于重大变动，属于一般变动，纳入排污许可和竣工环境保护验收管理。据此，我单位编制了《重庆理想汽车有限公司常州分公司（凤林南路）建设项目变动环境影响分析》，纳入排污许可管理。

1.2环保手续办理情况

重庆理想汽车有限公司常州分公司“汽车零部件加工项目”已取得武进国家高新技术产业开发区管理委员会投资项目备案证（武新区委备[2022]64号），项目代码：2204-320451-04-01-632374。本项目环评报告于2022年委托江苏环保产业技术研究院股份公司编制，并于同年6月29日获得常州市生态环境局批复（批复文号：常武环审〔2022〕218号）。项目已建成，待验收。2023年7月28日，重庆理想汽车有限公司常州分公司重新申领排污许可证，许可证编号：91320412MA209TD28N001V，有效期限为2023年07月28日至2028年07月27日止。

项目环境审批、项目建设、“三同时”验收情况及生产情况见表1.2-1所示，环评批复要求及落实情况见表1.2-2。

表1.2-1  本项目环保手续一览表

| 项目 | 审批部门及文号 | 审批时间 | 验收时间 | 排污许可申领 | 产品方案 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 汽车零部件加工项目 | 常武环审〔2022〕218号 | 2022年6月 | 已建成，待验收 | 许可证编号：91320412MA209TD28N001V | 汽车车身涂装，设计产能为涂装白车身30万套/年 | / |

表1.2-2  项目环评批复要求及落实情况

| 项目 | 环评批复要求 | 执行情况 |
| --- | --- | --- |
| 汽车零部件加工项目 | (一)全面贯彻清洁生产原则和循环经济理念，加强生产管理和环境管理，减少污染物产生量和排放量。 | 已按要求执行 |
|  | (二)按照“雨污分流、清污分流”原则建设厂内给排水系统。本项目含氮生产废水经厂内污水处理站预处理后全部回用，不含氮磷的生产、生活污水经预处理后与纯水站浓水一并接入污水管网至武南污水处理厂集中处理。 | 交付中心的淋雨废水、冲洗废水改经2#污水处理系统处理后，出水由龙资路污水接管口排放至武南污水处理厂集中处理（管网建成后接入武高新工业污水处理厂）；而交付中心生活污水仍经一体化设施处理后，由淹城南路污水接管口排放至武南污水处理厂处理。 |
|  | (三)进一步优化废气处理方案，确保各类工艺废气处理效率达到《报告书》提出的要求。废气排放标准执行《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)、《表面涂装(汽车零部件)大气污染物排放标准》(DB32/3966-2021)、《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB32/3728-2020)、《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)、《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)及《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)中有关标准。 | 实际建成后废气排放方式略有调整。主要包括：①环评中涂装车间补漆房共8间，其中每4间配备1套过滤袋+二级活性炭吸附装置处理补漆废气，实际企业根据现场空间合理布局，将8间补漆房产生的废气汇总后一起进1套过滤袋+二级活性炭吸附装置处理。经核算（详细过程见1.3.6.1节），活性炭填充量为1322kg，更换周期调整至90天（三个月）可保证处理效率不低于变动前。该变动不增加废气污染物排放量。 ②环评中主要排放口为涂装车间的P2、P3排气筒，排气筒高度为21m，实际企业根据厂房高度设计，两个排气筒高度变动为23m。其余排气筒高度未发生变化。变动后废气排放标准执行《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)、《表面涂装(汽车零部件)大气污染物排放标准》(DB32/3966-2021)、《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB32/3728-2020)、《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)、《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)及《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)中有关标准。 |
|  | (四)选用低噪声设备，对高噪声设备须采取有效减振、隔声等降噪措施并合理布局。本项目施工作业现场执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011);厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准。 | 已按要求执行 |
|  | (五)严格按照有关规定，分类处理、处置固体废物，做到资源化、减量化、无害化。危险废物须委托有资质单位安全处置。危险废物暂存场所须符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)要求设置，防止造成二次污染。 | 实际生产过程中报废量超出预期，因此固废产生量有所增加。实际产生废胶395t/a，废过滤袋94t/a，废擦拭布39t/a，废涂料包装（空桶371t/a、其余小容器和包装材料200t/a）571t/a，结晶盐241t/a，废铅蓄电池23t/a。该变动不涉及原辅材料，设备，工艺变化。 |
|  | (六)按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》有关要求，规范化设置各类排污口和标志。落实《报告书》提出的环境管理及监测计划。 | 本项目在发生实际排污行为之前，已按要求申领排污许可证 |
|  | (七)加强环境风险管理，落实《报告书》提出的风险防范措施，完善突发环境事故应急预案，采取切实可行的工程控制和管理措施，加强对危险化学品在使用和贮运过程中的监控管理，防止发生污染事故。 | 已按要求执行 |

1.3环评内容和实际建设情况

1.3.1项目性质

1.3.1.1重庆理想汽车有限公司常州分公司汽车零部件加工项目

建设单位：重庆理想汽车有限公司常州分公司；

建设地点：江苏省常州市武进国家高新技术产业开发区龙资路北侧，凤林南路以西、淹城南路以东地块；

建设性质：新建；

占地面积：233334.49平方米，实际建设时与环评一致；

投资总额：53150万元人民币，实际建设与环评一致；

职工人数：工作人员70人，实际建设与环评一致；

工作制度：生产车间采用双班制，辅助部门为单班制，每班8h，年工作300天，实际建设与环评一致。

1.3.2产品方案与主体工程规模

项目的产品方案见表1.3-1，主体工程及配套辅助工程见表1.3-2。

表1.3-1  项目产品方案

| 项目名称 | 产品名称 | 环评批复情况 |  | 实际建设情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 设计能力（万辆/a） | 年运行时数（h/a） | 设计能力（万辆/a） | 年运行时数（h/a） |
| 重庆理想汽车有限公司常州分公司汽车零部件加工项目 | A车型车身涂装 | 30 | 4800 | 30 | 4800 |

项目产品质量指标与环评内容一致。

表1.3-2  项目工程内容一览表

| 类别 |  | 建设单元名称 | 设计能力 | 实际建设情况 | 变化原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆理想汽车有限公司常州分公司汽车零部件加工项目 |  |  |  |  |  |
| 主体工程 |  | 涂装车间 | 涂装车间1座，占地30061m2，建筑面积54304m2，承担车身涂装作业，主要包括车身工件的前处理、电泳底漆、电泳打磨、焊缝密封、胶烘干、面涂、面漆烘干、检查、返修等生产线，以及油漆材料及产品涂层的检验工作。 | 与环评内容一致 | / |
| 辅助工程 |  | 综合站房 | 占地3100m2，建筑面积3100m2，布置制冷站、变电所、空压站和水泵房等 | 与环评内容一致 | / |
|  |  | 降压站 | 占地588.5m2，建筑面积588.5m2 | 与环评内容一致 | / |
|  |  | 雨棚 | 占地6096m2，建筑面积6096m2 | 与环评内容一致 | / |
|  |  | 测试中心 | 占地3085m2，建筑面积7400m2，主要用于外观检查、半导体特性测试、失效定位、无损检测、破坏性物理实验等 | 与环评内容一致 | / |
|  |  | 交付车间 | 占地24721m2，建筑面积26630m2，已建 | 与环评内容一致 | / |
|  |  | 8号厂房 （交车中心） | 占地1648m2，建筑面积1648m2，已建；用于重庆理想汽车有限公司常州分公司销售汽车使用 | 与环评内容一致 | / |
|  |  | 9号厂房 | 占地1609m2，建筑面积1609m2，用于重庆理想汽车有限公司常州分公司销售汽车使用 | 与环评内容一致 | / |
|  |  | 1#成品存放场 | 占地面积15600m2 | 与环评内容一致 | / |
|  |  | 2#成品存放场 | 占地面积17507m2 | 与环评内容一致 | / |
|  |  | 11#车间 | 占地11840m2，建筑面积11840m2 | 与环评内容一致 | / |
|  |  | 门卫室 | 包括主门卫1个，附属门卫2个，总建筑面积127.2m2 | 与环评内容一致 | / |
|  | 给水工程 | 自来水 | 年用量80.72万m3，从淹城南路市政给水管上引入一路DN200的给水管道进入厂区 | 与环评内容一致 | / |
| 公用工程 | 排水工程 | 废水 | 脱脂废水、锆化废水等含氮废水经1#污水处理系统（600t/d）处理后回用至涂装前处理工艺 | 与环评内容一致 | / |
|  |  |  | 电泳废水、高压清洗废水等不含氮磷的生产废水与生活污水经2#污水处理系统（1600t/d）处理；交车中心废水经一体化设施预处理，2#污水处理系统及一体化设施（一体化设施依托现有设施）出水排入市政污水管网，进入武南污水处理厂集中处理，尾水排放至武南河。 | 实际为将污水分质分流处理，交付中心的淋雨废水、冲洗废水改经2#污水处理系统处理后，出水由龙资路污水接管口排放至武南污水处理厂集中处理（待管网建成后接入武高新工业污水处理厂）；而交付中心生活污水仍经一体化设施处理后，由淹城南路污水接管口排放至武南污水处理厂处理。 | 该变动不增加污染物排放量 |
|  |  | 雨水 | 经厂区雨水管道收集后分散至厂区西侧、南侧市政雨水管道 | 实际由于龙资路厂区大门西侧雨水排口位置和门岗位置有冲突干涉，因此未建设该排口。 | 该变动不影响雨水正常排放 |
|  | 供电工程 | 供电系统 | 本项目新建35kV降压站，进线采用两回35kV高压电源供电，主供线路引自市政西太湖220kV变电站。 | 与环评内容一致 | / |
|  | 供气工程 | 天然气系统 | 市政接入口位于厂区西侧淹城南路，市政天然气供气压力为0.3MPa | 与环评内容一致 | / |
|  | 供热工程 | 锅炉房 | 设置3台2.8MW的燃气热水锅炉（2用1备），为涂装车间工艺生产提供热水 | 与环评内容一致 | / |
|  | 纯水 | 纯水站 | 采用二级反渗透工艺，制水能力为40t/h，为涂装车间提供纯水 | 与环评内容一致 | / |
| 环保工程 | 废气 | 涂装车间 |  |  |  |
|  |  | 电泳槽、UF1、UF2水洗槽废气 | 1套两级活性炭装置吸附，经P1排气筒排放 | 与环评内容一致 | / |
|  |  | 胶烘干室有机废气 | 1#RTO焚烧装置，经P2排气筒排放 | 排气筒高度变为23m | 根据厂房高度设计，该变动不会导致大气环境不利影响加剧 |
|  |  | 电泳漆烘干室有机废气 |  |  |  |
|  |  | 清漆烘干室有机废气 |  |  |  |
|  |  | 色漆闪干室有机废气 | 1套干式纸盒喷漆室+转轮浓缩+2#RTO焚烧装置，经P3排气筒排放 | 排气筒高度变为23m | 根据厂房高度设计，该变动不会导致大气环境不利影响加剧 |
|  |  | 色漆喷漆流平废气 |  |  |  |
|  |  | 清漆喷漆流平废气 |  |  |  |
|  |  | 涂装车间补漆室废气 | 2套过滤袋+两级活性炭吸附处理，经P3排气筒排放 | 排气筒高度变为23m，环评中涂装车间补漆房共8间，每4间配备1套过滤袋+二级活性炭吸附装置处理，实际现场将8间补漆房产生的废气汇总后一起进1套过滤袋+二级活性炭吸附装置处理，经核算（详细过程见1.3.6.1节），活性炭填充量为1322kg，更换周期调整至90天（三个月）可保证处理效率不低于变动前。该变动不增加废气污染物排放量。 | 该变动是根据现场空间，合理布局，不会导致大气环境不利影响加剧 |
|  |  | 储漆、调漆间废气 | 1套过滤袋+两级活性炭吸附处理，经P3排气筒排放 | 排气筒高度变为23m | 根据厂房高度设计，该变动不会导致大气环境不利影响加剧 |
|  |  | 注蜡废气 | 无组织排放 | 与环评内容一致 | / |
|  |  | 电泳烘干炉天然气燃烧废气 | 收集后经P4~P9排气筒排放 | 与环评内容一致 | / |
|  |  | 色漆闪干炉天然气燃烧废气 | 收集后经P10~P13排气筒排放 | 与环评内容一致 | / |
|  |  | 清漆烘干炉天然气燃烧废气 | 收集后经P14~P18排气筒排放 | 与环评内容一致 | / |
|  |  | 锅炉房工艺热水锅炉废气 | 低氮燃烧后经P19排气筒排放 | 与环评内容一致 | / |
|  |  | 危废暂存库、污水处理站 | 1套两级活性炭吸附处理后经P20排气筒排放 | 与环评内容一致 | / |
|  |  | 污水处理站 | 1套生物除臭系统处理后经P21排气筒排放 | 与环评内容一致 | / |
|  | 废水 | 脱脂废水、锆化废水、洗衣废水 | 经1#污水处理系统处理后回用，不外排 | 与环评内容一致 | / |
|  |  | 其余不含氮生产废水、生活污水 | 经2#污水处理系统处理后排入武南污水处理厂集中处理 | 与环评内容一致 | / |
|  |  | 交车中心废水 | 1套一体化处理设施处理后排入武南污水处理厂集中处理 | 实际建成后，交付中心原经一体化设施处理的淋雨、洗车废水排放方式有所变动，改为通过2#污水处理系统处理后通过龙资路污水接管口至武南污水处理厂集中处理，交付中心生活污水通过一体化设施处理后通过淹城南路污水接管口至武南污水处理厂集中处理。 | 该变动不增加污染物排放量 |
|  |  | 事故池 | 设置1座1488m3事故池 | 与环评内容一致 | / |
|  | 固体废物 | 危险废物 | 设有515m2危险废物暂存间1座，委托有资质单位处置；调漆间设置1个2立方储罐用于废清洗溶剂贮存 | 与环评内容一致 | / |
|  |  | 一般固体废物 | 一般固废暂存间面积10m2 | 与环评内容一致 | / |
|  | 噪声治理 | 噪声 | 选用低噪声设备、采取隔声减振等措施 | 与环评内容一致 | / |
|  |  | 废气 | 补漆室废气下排风密闭收集后，采用1套纸箱式漆雾过滤+二级活性炭吸附工艺，设计风量37000m3/h，尾气通过一根15米高的排气筒排放 | 与环评内容一致 | / |
|  |  | 噪声 | 厂房隔声、消声、减振和厂界绿化等措施 | 与环评内容一致 | / |
|  |  | 固废* | 北地块厂区建设1座危废暂存仓库（515m2），该部分内容在《重庆理想汽车有限公司常州分公司汽车零部件加工项目环境影响报告书》中进行评价，本项目危废贮存依托该危废暂存仓库 | 与环评内容一致 | / |
|  |  | 应急措施 | 北地块厂区建设1座事故应急池（1488m2），该部分内容在《重庆理想汽车有限公司常州分公司汽车零部件加工项目环境影响报告书》中进行评价，本项目事故废水依托该事故应急池 | 与环评内容一致 | / |

1.3.3项目建设地点

（1）项目地理位置及厂界周边概况

项目厂址江苏省常州市武进国家高新技术产业开发区凤林南路108号。项目地理位置见图1.3-1a，项目地理位置与环评报告一致。

根据现场调查情况，公司周围环境概况与环评报告一致，卫生防护距离内主要为本项目自身用地和周边道路，无居民等环境敏感目标，此范围内以后也不得建设环境敏感目标。周边环境概况见图1.3-1b。

图1.3-1a 地理位置图

图1.3-1b  周边环境概况图

（2）厂区平面布置图

汽车零部件加工项目厂区按照生产需求分为生产区、辅助区及成品停放区。

1）生产区：本区位于厂区东部。涂装、测试中心组成。

2）辅助区：辅助区在涂装车间的西部，由污水处理站、降压站和综合站房组成。

3）成品停放区：位于厂区西北区域，包含成品停放及发运功能，该区域设置有发车中心及交检大棚。

4）物流人流出入口：厂区设置3个出入口，主出入口布置在南侧龙资路上，主要用于人员进出；物流出入口在其南侧，主要用于涂装车间物料的入厂；西侧布置了一个成品运输出入口。厂区采用棋盘式路网格局，主要道路宽度12m，次要道路宽度7~9m均可兼做消防车道使用。厂区平面布置详见图1.3-2。

实际建设时，项目建设地点、厂区平面布局与环评报告内容一致。

图1.3-2  零部件加工项目厂区平面布置图

1.3.4项目生产工艺

汽车零部件加工项目生产工艺未改变。

涂装工艺主要负责白车身的涂装作业，主要工艺流程包括：前处理（预清理、脱脂、锆化）；电泳底漆作业及烘干；焊缝密封、抗石击底涂、液态阻尼胶及密封胶烘干；水性色漆喷涂及色漆闪干、溶剂型清漆喷涂及清漆烘干；漆面检查、返修以及注蜡等工序，并完成油漆材料及产品涂层的检验工作。

本项目涂装工艺主要特点如下：涂装车间前处理电泳采用连续通过式设备、喷浸结合工艺，同时采用R-DIP翻转输送系统。电泳底漆采用无铅水性涂料，后续水洗采用多级封闭UF水洗，可提高涂料回收率，降低污染物排放。薄膜处理采用更加环保的锆化处理工艺，摒弃了传统的磷化工艺，实现重金属和磷的零排放。PVC底涂作业采用机器人自动喷涂与人工手动补喷相结合的方式。

面漆喷涂采用最先进的B1B2免中涂工艺，色漆和清漆的喷涂均采用静电式机器人自动喷涂，提高上漆率，降低污染源排放，其中色漆采用水性涂料，不含中涂、中涂烘干、中涂打磨等工序。面漆线喷漆室采用先进的干式纸盒喷漆室，由大型空调机组供风，送风经过滤，确保喷漆环境的空气质量。本项目水性漆占总漆量的82.95%，清漆施工固体份（施工固体份指清漆与固化剂混后形成即用状态下的固体份）含量为63.6%，属于高固体份含量涂料。根据建设单位提供的资料，本项目涂料产品满足各类标准限值。项目产品底涂面积平均为141.62m2/辆，平均底涂厚度30.45μm；B1色漆喷涂面积平均19.425m2/辆，平均喷涂厚度8.76μm；B2色漆内外喷涂面积平均38.85m2/辆，平均喷涂厚度17.34μm；清漆喷涂面积19.425m2/辆，平均喷涂厚度62.62μm。涂装车间总底涂面积为4248.6万m2/年，色漆总喷涂面积1748.25万m2/年，清漆总喷涂面积为582.75万m2/年。

本项目电泳烘干、胶烘干、清漆烘干废气经RTO焚烧炉处理后有组织排放，处理效率可达98%；色漆喷漆废气、色漆闪干废气及清漆喷漆废气采用先进的沸石转轮浓缩+RTO焚烧炉处理装置，有机废气通过沸石浓缩转轮后，能有效被吸附于沸石中，经过沸石吸附VOCs的洁净气体通过烟囱排放，浓缩后的有机废气脱附至RTO焚烧系统进行燃烧，RTO焚烧处理效率可达98%。

涂装车间主要工艺概述如下：

（1）前处理

车体材料在生产过程中会沾染含油物质，表面的清洁度不能满足直接涂装工序的要求，需进行涂装前处理。涂装漆前处理的目的是去除车身及底材表面附着的油污、锈蚀等异物，提供适合于涂装工序的清洁表面，提高涂膜附着力和耐腐蚀能力。前处理槽液设置在线监测系统，采用滴定光度法，检测预脱脂、脱脂槽的游离碱、总碱、缓蚀剂、pH值，薄膜槽的锆离子、氟离子、pH值，实现每0.5-2小时自动检测一次，水洗槽采用探头检测电导率和pH值，数据需并入在线监测系统，并上传中控进行自动加药。

前处理包括预脱脂、脱脂及锆化薄膜处理环节。

①预脱脂、脱脂

洪流水洗：采用50~55℃的热水去除车身铁屑，采用热交换的方式进行加热。洪流水洗采用喷淋的方式，洗涤时间约0.5min。洪流水洗水循环使用，不断补充新水，冲洗过程将连续产生清洗废水（W1）。

脱脂：包括预脱脂和脱脂，机理是通过脱脂剂对各类油脂的皂化、加溶、润湿、分散、乳化等作用，从而使油脂从工件表面脱离，变成可溶性的物质或被乳化、分散而均匀稳定地存在于槽液内。预脱脂采用喷淋方式，脱脂采用浸、喷方式。脱脂后接两次水洗和一次纯水洗，去除脱脂后车身附着的残液。第一水洗采用喷射的方式，第二水洗采用浸、喷结合的方式，纯水洗采用浸洗的方式。其中预脱脂槽体每班排放一次，脱脂槽体每半个月排放一次，第一水洗槽每班排放一次，第二、第三水洗槽每半周排放一次。油水分离装置采用电加热的方式进行油水分离，确保脱脂槽的油含量≤3000ppm，其中分离出来的油连续溢流，预脱脂槽分离后的清液返回预脱脂槽，脱脂分离后的清液返回脱脂槽，分离产生的废油按照危险废物处置。洪流洗、脱脂、预脱脂槽采用悬液分离器+磁性过滤器+纸袋过滤机+袋式过滤器去除系统中的杂质，分离出来的液体通过纸袋过滤机由泵分别打回洪流槽、预脱脂槽、脱脂槽。

预脱脂、脱脂过程中会产生废油、脱脂废液（S1、S2），脱脂废水（W2、W3）以及脱脂后水洗废水（W4、W5），废水和废液产生及排放周期见表3.6-7。

②锆化薄膜处理

采用以锆盐为主要原料的薄膜处理剂对金属进行表面处理，使其在金属表面形成稳定的锆化膜而提高整个涂层系统的耐腐蚀能力。锆化处理是一种代替磷化处理的新工艺，锆化液具有不含镍、锰等重金属，是一种新型的环保化成剂。锆化处理采用浸渍的方式，将车身浸入锆化槽中。锆化处理后车身采用二级（喷射和浸渍）水洗及一次纯水洗，纯水洗采用喷射的方式。纯水洗后车身再经过新鲜纯水喷淋，转入电泳线。其中锆化槽每月排放一次，一级水洗槽每班排放一次，第二水洗槽、纯水水洗槽每半周排放一次。

锆化薄膜处理过程中设置袋式过滤除渣系统会产生锆化渣（S3），锆化废水（W6）及锆化清洗废水（W7、W8、W9、W10）。

（2）阴极电泳、烘干、打磨

阴极电泳：电泳涂装是利用外加电场使悬浮于电泳液中的颜料和树脂等微粒定向迁移并沉积于电极之一的基底表面的涂装方法，是一个复杂的电化学和胶体化学过程，电泳漆本身是一个胶体和悬浮体的多组分体系，存在着弥散相（树脂、颜料微粒）和连续相（水）二种组分。

阴极电泳目的是提高汽车的耐腐蚀性能。电泳涂装属于有机涂装，采用无铅水性涂料，采用电流沉积漆膜，其工作原理为“异极相吸”，物理原理为带电荷的涂料粒子与它所带电荷相反的电极相吸。采用直流电源，金属工件浸于电泳漆液中，通电后，阳离子涂料粒子向阴极工件移动，阴离子涂料粒子向阳极工件移动，继而沉积在工件上，使工件表面形成均匀、连续的涂膜。当涂膜达到一定厚度（漆膜电阻大到一定程度），工件表面形成绝缘层，“异极相吸”停止，电泳涂装过程结束。

阴极电泳将车身浸入电泳槽中，温度在27~29℃，浸渍时间为3.5min，电泳完成后使用超滤水对车身进行三次UF水洗，水洗方式依次为喷射、浸渍、喷射，然后再通过纯水浸洗和新鲜纯水喷淋，转入电泳烘干线。电泳线全线配备袋式过滤器，循环槽液经袋式过滤器处理，其中电泳槽每半年排放一次，UF1、UF2、UF3槽每月排放一次，一级纯水浸洗槽每半周排放一次，二级纯水喷洗槽每班排放一次。

电泳槽、UF1、UF2水洗槽废气收集后经1套两级活性炭吸附处理后经1根24.5m排气筒（P1）排放，此外电泳、UF槽废气中含有水分，因此在活性炭吸附设施之前设置了气水分离器以及干式过滤器。电泳烘干后车身进行钣金修整，对少量车身进行打磨，打磨废气采用接水盘处理，粉尘产生量极少，本次不做定量分析；采用湿打磨的方式，打磨过程中会产生少量打磨废水。

阴极电泳过程中会产生电泳废液（S4），电泳废水（W11）及电泳后水洗废水（W12、W13、W14、W15、W16），电泳槽废气、UF1槽废气、UF2槽废气（G1、G2、G3）；电泳烘干过程中会产生烘干废气（G4）；电泳打磨过程中产生打磨废水（W17）。

（3）PVC底涂、焊缝密封、喷涂LASD、胶烘干

为提高车身的密封和耐蚀性，需对车身焊缝处涂PVC胶和密封胶。PVC底涂采用机器人自动喷涂与人工手动补喷相结合的方式，高架式结构；焊缝密封采用自动喷涂与人工手动结合的方式；涂胶结束后在车体喷涂LASD隔声材料，其作用是减少车辆行驶过程中由引擎与轮胎引起的结构噪声，并且减少共振现象出现。LASD隔声材料喷漆采用自动喷涂的方式，涂胶和LASD喷涂过程为常温进行，结束后采用强制对流热风循环烘干方式，热源为天然气，烘干温度为140℃。

密封胶烘干过程中会产生有机废气（G5），经烘干室配套的集气设施收集后进入RTO炉焚烧处理后通过排气筒（P2）排放。涂胶过程中会产生废胶及废胶桶（S5、S6、S7）。

（4）调漆、储漆

涂装车间设置有储漆室和调漆室。集中供漆装置采用电动泵调漆方式，B1B2面漆、清漆全部采用两线循环方式，溶剂采用主管式，设有废溶剂回收装置；采用国际最先进的管中管式冷热水温控系统，保持涂料处于恒温状态。该系统运行时，通常由一台转移泵将溶剂型清漆和固化剂泵入调漆罐中进行调整，调整好的涂料被同一台转移泵泵入循环罐中，然后输送泵将循环罐中的涂料通过稳压器、过滤器泵入主管道，输送至各枪站点喷涂使用，而剩余涂料通过管道网络返回到循环罐中。调漆和储漆过程均为全封闭的状态，正常工况不考虑废气排放，非正常工况下考虑由于设备连接处密封性或设备检修等因素，可能会挥发出极少量有机废气。调漆间和储漆间设置1套两级活性炭吸附装置，废气经收集处理后通过P3排气筒排放。

（5）喷漆、流平、烘干

项目采用B1B2喷涂工艺，面涂色漆喷漆采用水性漆工艺，面涂清漆采用溶剂型漆工艺，外部及内部喷涂均采用静电自动喷涂机器人。

面涂前擦净：B1前擦净采用人工擦净和鸵鸟毛擦净相结合的方式进行擦净，设置离子化空气幕。

面涂色漆：车身进入面漆喷漆室，B1、B2之间采用“湿碰湿”工艺，喷涂完成后设置检查，B2喷涂结束后设置热闪干工序。

热闪干：水性涂料其水分在常温下挥发慢，挥发速度远低于溶剂，在清漆涂层喷涂前，须对上道涂层进行闪干脱水，否则多余水分在进入烘干室后会因高温而气化，产生气泡，造成漆膜质量不合格。热闪干采用低温烘干，温度一般控制在80℃，闪干时间一般在8min，其中升温时间为3min、保温时间为5min。

面涂清漆：热闪干后进入清漆喷漆室进行清漆喷涂，并送至清漆烘干室烘干，烘干温度一般控制在145℃，烘干时间一般在35min，其中升温时间为15min、保温时间为20min。

本项目采用连续、密闭式喷涂设施，溶剂清洗、喷涂、流平、烘干均在密闭空间内进行。烘干室采取有组织送排风。各段之间均设有风幕控制污染物溢散设施。采取以上措施后可以使喷涂和烘干工序的有机废气收集率达到99%，再分别纳入废气净化系统进行处理。

色漆喷漆、色漆闪干、清漆喷漆及流平过程中将产生喷漆废气（G6、G7、G8），主要污染物为漆雾及挥发性有机物，漆雾经干式纸盒去除，有机废气经沸石转轮浓缩+RTO焚烧装置处理后通过21米排气筒（P3）排放。清漆烘干过程中产生的烘干废气（G9）经收集后进入RTO炉焚烧处理，再通过21米排气筒（P2）排放。喷漆过程中会产生废纸盒，废纸盒属于危险废物，委托有资质单位处置。

（6）检查、精修、补漆

面涂后的工件进行检查精修抛光，采用手工操作方式；对需要局部修补的工件进入小返修区打磨、补漆和整理；对经检查精修工位后发现有较大面漆缺陷时，离线经大返修打磨后重新进入面漆喷漆线进行二次喷涂。补漆在补漆室内进行，本项目设置8间补漆室，产生的少量废气（G10）收集后经2套过滤袋+两级活性炭吸附处理后通过P3排气筒排放。

（7）注蜡

车身进行终检报交后，转入注蜡工序。由于车身内部带有一些空腔的部件，这些部件在涂装过程中是无法处理到的，因此需采用空腔注蜡进行防腐、防锈处理，采用手工操作方式。注蜡在常温下进行，施工时会有少量挥发性有机物（G11）及废蜡（S8），注蜡废气无组织排放。

（8）喷枪清洗

喷枪清洗在喷漆室内进行，清洗过程中部分清洗溶剂收集后作为危险废物处理，剩余部分挥发后形成有机废气，通过喷漆室配套的转轮浓缩+RTO焚烧系统处理后，由P3排气筒排放。

涂装车间工艺流程及产污环节见图1.3-3。

图1.3-3  涂装车间工艺流程及产污环节图

产污环节简介：

（1）废水

涂装车间废水包括脱脂过程产生的脱脂废液（S1、S2）、脱脂废水（W1、W2、W3、W4、W5）；锆化处理过程中产生的锆化废水及清洗废水（W6、W7、W8、W9、W10）；电泳过程中产生电泳废液（S4），电泳废水（W11）及电泳后水洗废水（W12、W13、W14、W15、W16），电泳湿式打磨废水（W17）；洗衣废水、工装夹具清洗废水、滑撬高压清洗废水、保洁清洗废水以及空调冷凝水。脱脂废水、锆化废水、洗衣废水及工装夹具清洗废水经1#污水处理系统处理后回用，不外排；电泳废水、打磨废水、滑撬高压清洗废水、保洁清洗废水以及空调冷凝水等不含氮废水经2#污水处理系统处理后接入武南污水处理厂集中处理（待管网建成后接入武高新工业污水处理厂）。

（2）废气

①电泳及烘干废气：电泳过程产生的电泳槽废气、UF1槽废气、UF2槽废气（G1、G2、G3），经收集后通过1根24.5m高排气筒排放（P1）；电泳烘干过程产生的电泳烘干废气（G4）收集后进入1#RTO焚烧设备处理，尾气经1根21m高排气筒（P2）排放。

②胶烘干废气：PVC、焊缝、LASD胶烘干过程产生的烘干废气（G5）收集后进入1#RTO焚烧设备处理，尾气经21m高排气筒（P2）排放。

③储漆、调漆废气：储漆间和调漆间废气经车间整体收集后经1套两级活性炭吸附装置处理后经P3排气筒排放。

④喷涂及烘干废气：色漆喷涂、清漆喷涂及流平过程中产生的喷漆废气（G6、G8），其中漆雾经干式纸盒过滤处理，有机废气经转轮浓缩装置处理后高浓废气进入2#RTO焚烧装置处理，尾气通过1根30m高的排气筒（P3）排放。色漆闪干废气（G7）收集后进入沸石转轮浓缩+2#RTO焚烧装置处理，尾气通过P3排气筒排放。清漆烘干过程中产生的烘干废气（G9）经收集后进入1#RTO炉焚烧处理后通过P2排气筒集中排放。

⑤喷枪清洗废气：喷枪清洗废气通过喷漆室配套的转轮浓缩+2#RTO焚烧系统处理后通过P3排气筒排放。

⑥点补废气：涂装点补过程中产生的补漆废气（G10）经2套过滤袋+活性炭吸附处理后通过P3排气筒排放。

⑦注蜡废气：注蜡过程产生的有机废气（G11）无组织排放。

⑧天然气燃烧废气

本项目电泳烘干炉、密封胶烘干炉、色漆闪干加热炉、清漆烘干加热箱、RTO焚烧炉、热水锅炉、转轮除湿、涂装车间空调燃烧器等运行会产生天然气燃烧废气。

其中，密封胶烘干炉和1#RTO炉产生的天然气燃烧废气经P2排气筒排放；2#RTO焚烧炉、转轮除湿、涂装车间空调燃烧器产生的天然气燃烧废气经P3排气筒排放；8台电泳烘干炉产生的天然气燃烧废气通过6根排气筒排放（P4~P9）；色漆闪干炉产生的天然气燃烧废气分别通过4根排气筒排放（P10~P13）；清漆烘干炉产生天然气燃烧废气分别通过5根排气筒排放（P14~P18）。

锅炉房中设置了涂装车间工艺热水锅炉系统，工艺热水系统锅炉选用3台2.8MW一体冷凝式承压燃气热水锅炉（两用一备），工艺热水锅炉设置1根24m高排气筒（P19）。

（3）噪声

主要是生产设备、风机运行过程中产生的噪声。

（4）固废

涂装车间固体废物主要为脱脂环节产生的废油、锆化处理过程中产生的锆化渣（S3）、涂胶过程中产生的废胶及废胶桶（S5、S6、S7）、喷漆过程中漆雾过滤处理环节产生的废纸盒及漆渣、废清洗剂和注蜡过程中产生的废蜡（S8），均属于危险废物，委托有资质单位处置。

1.3.5原辅料厂内贮存情况对照分析

项目主要原辅料厂内贮存情况见下表1.3-3。

表1.3-3  汽车零部件加工项目主要原辅材料厂内贮存情况

| 序号 | 位置 | 原材料名称 | 单位 | 年消耗量 | 厂内最大存储量 | 贮存区域 | 包装形式 | 主要成份 | 实际建设情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 涂装车间 | 脱脂主剂 | t | 337.5 | 12 | 涂装车间储存区 | 桶 | 碳酸钠65%；氢氧化钠25%，硅酸钠8.41%、亚硝酸钠1.59% | 与环评报告一致 |
| 2 |  | 脱脂补加剂 | t | 112.5 | 6 |  | 桶 | 碳酸氢钠1~10%、氢氧化钾1~20%、四硼酸钠1~10%、氢氧化钠1~10% |  |
| 3 |  | 表面活性剂 | t | 112.5 | 6 |  | 桶 | 非离子表面活性剂10~20%、脂肪醇醚1~10%、脂肪醇醚1~10% |  |
| 4 |  | 硼酸pH调节剂 | t | 37.5 | 1 |  | 桶 | 硼酸90~100% |  |
| 5 |  | 薄膜补加剂 | t | 375 | 6 |  | 桶 | 氟锆酸<5%、硝酸铜5.24% |  |
| 6 |  | 薄膜添加剂 | t | 37.5 | 1 |  | 桶 | 专有组分5~10% |  |
| 7 |  | 薄膜添加剂 | t | 37.5 | 1 |  | 桶 | 硝酸盐25% |  |
| 8 |  | 薄膜中和剂 | t | 56.25 | 1 |  | 桶 | 碳酸鈉10~20% |  |
| 9 |  | 防锈剂 | t | 112.5 | 2 |  | 桶 | 防腐剂30~50% |  |
| 10 |  | 缓释剂 | t | 18.75 | 0.25 |  | 桶 | 硅酸钠90~100% |  |
| 11 |  | 电泳乳液 | t | 2200 | 10 | 电泳药剂储存室 | 桶 | 主要为环氧树脂衍生物、水、有机溶剂、聚乙烯醇衍生物、聚酯，其中1~丁氧基~2~丙醇含量1%~2%聚丙二醇含量2%~2.5% |  |
| 12 |  | 电泳色浆 | t | 440 | 2 |  | 桶 | 主要为填料、环氧树脂衍生物、水、颜料 |  |
| 13 |  | 电泳中和剂 | t | 18.75 | 0.25 |  | 桶 | 主要为水，其中醋酸含量30%~50% |  |
| 15 |  | 电泳助剂 | t | 2.5 | 1 |  | 桶 | 主要为有机溶剂，其中1~丁氧基~2~丙醇含量75%~100% |  |
| 16 |  | 杀菌剂 | t | 9.375 | 0.5 |  | 桶 | 主要为水溶液，含5-氯-2-甲基-3(2H)异噻唑酮、2-甲基3(2H)异噻唑酮混合物 |  |
| 17 |  | 焊缝密封胶 | t | 1764 | 10 | 储胶间 | 桶 | 增塑剂<40%、溶剂<5%、PVC树脂 <35%、填料及颜料<30%、助剂<8% |  |
| 18 |  | PVC底涂胶 | t | 850.5 | 5 |  | 桶 | 增塑剂<40%、溶剂<6%、PVC树脂<35%、填料及颜料<30%、助剂<8% |  |
| 19 |  | LASD喷涂阻尼胶 | t | 632.4 | 5 |  | 桶 | 水性丙烯酸树脂85%、填料15% |  |
| 20 |  | 防腐蜡 | t | 75 | 1 |  | 桶 | 石油蜡80%、复合防锈剂18.82%、精制石油烷烃及油脂类1.18% |  |
| 21 |  | B1水性色漆 | t | 270 | 3 | 水性储漆间 | 桶 | 固体份（丙烯酸树脂、聚酯树脂酯、氨基树脂等）27%、异丙醇1.5%、2-丁氧基乙醇2.4%、2,4,7,9-四甲基-5-癸炔-4,7-二醇1%、1-丁氧基-2-丙醇1%、1-甲氧基-2丙醇2.3%、聚丙二醇2%、水62.8% |  |
| 22 |  | B2水性色漆 | t | 825 | 10 |  | 桶 | 固体份（丙烯酸树脂、聚酯树脂酯、氨基树脂等）35%、异丙醇1.5%、2-丁氧基乙醇1.9%、2,4,7,9-四甲基-5-癸炔-4,7-二醇1%、1-丁氧基-2-丙醇1%、1-甲氧基-2丙醇2.3%、聚丙二醇2%、水55.3% |  |
| 23 |  | 水性清洗溶剂 | t | 525 | 2 |  | 桶 | 正丁醇1%、2-丁氧基乙醇3.64%、水95.36% |  |
| 24 |  | 溶剂型清洗溶剂 | t | 180 | 1 | 溶剂储漆间 | 桶 | 主要为有机溶剂，其中正丁醇含量25%~30%、乙酸丁酯含量70%~75% |  |
| 25 |  | 清漆 | t | 555 | 2 |  | 桶 | 固体份（丙烯酸树脂、聚酯树脂）56.6%，二甲苯1.6%，醋酸丁酯8.5%，三甲苯10%，正丁醇2.5%，乙二醇丁醚乙酸酯5.8%、溶剂油15% |  |
| 26 |  | 清漆固化剂 | t | 210 | 1 |  | 桶 | HDI低聚物82.5%、轻芳烃溶剂石脑油4%、醋酸丁酯10.7%、1,2,4-三甲苯2.8% |  |
| 27 |  | 电泳修补底漆 | t | 1 | 0.04 |  | 桶 | 主要为填料、环氧树脂衍生物、有机溶剂、颜料、聚乙烯醇衍生物、环氧树脂，其中正丙醇含量15%~20%、正丁醇含量7%~10%、异丁醇含量5%~7%、乙苯含量2%~2.5%、乙酸丁酯含量1%~2%、氧化锌含量3%~5%、二甲苯含量12.5%~15% |  |
| 28 |  | 修补漆 | t | 1 | 0.05 |  | 桶 | 固体份（树脂、颜料）68%、醋酸丁酯17.5%、二甲苯8.5%、2-甲氧基-1-丙醇乙酸酯6% |  |
| 29 |  | 标准固化剂 | t | 0.5 | 0.04 |  | 桶 | 固体份（聚异氰酸酯）60%、醋酸丁酯20%、二甲苯20% |  |
| 30 |  | 驳口水 | t | 0.4 | 0.04 |  | 桶 | 甲基异丁基甲酮30%、甲氧基乙酸甲酯17%、醋酸丁酯6%、二甲苯40%、轻芳烃溶剂石脑油7% |  |

1.3.6生产设备

本项目实际建设中主要设备未发生变动。主要设备见表1.3-4。

表1.3-4 本项目主要生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 实际建设情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前处理设备 | 非标设备 | 1 | 套 | 与环评内容一致 |
| 2 | 阴极电泳设备 | 非标设备 | 1 | 套 | 与环评内容一致 |
| 3 | 电泳烘干及强冷室 | 非标设备 | 1 | 套 | 与环评内容一致 |
| 4 | 电泳车身储存区 | 非标设备 | 1 | 套 | 与环评内容一致 |
| 5 | 钣金修复工装更换区 | 非标设备 | 1 | 套 | 与环评内容一致 |
| 6 | 遮蔽室 | 非标设备 | 1 | 套 | 与环评内容一致 |
| 7 | 底部涂胶室 | 非标设备 | 1 | 套 | 与环评内容一致 |
| 8 | 去遮蔽室 | 非标设备 | 1 | 套 | 与环评内容一致 |
| 9 | 内腔涂胶室 | 非标设备 | 1 | 套 | 与环评内容一致 |
| 10 | 焊缝密封胶区 | 非标设备 | 1 | 套 | 与环评内容一致 |
| 11 | LASD涂胶室 | 非标设备 | 1 | 套 | 与环评内容一致 |
| 12 | 密封胶烘干及强冷室 | 非标设备 | 1 | 套 | 与环评内容一致 |
| 13 | 密封胶车身储存区 | 非标设备 | 1 | 套 | 与环评内容一致 |
| 14 | 电泳打磨室 | 非标设备 | 1 | 套 | 与环评内容一致 |
| 15 | 颜色编组区 | 非标设备 | 1 | 套 | 与环评内容一致 |
| 16 | 色漆喷漆室 | 非标设备 | 1 | 套 | 与环评内容一致 |
| 17 | 色漆热闪干及强冷室 | 非标设备 | 1 | 套 | 与环评内容一致 |
| 18 | 清漆喷漆室及流平室 | 非标设备 | 1 | 套 | 与环评内容一致 |
| 19 | 面漆烘干炉及强冷室 | 非标设备 | 1 | 套 | 与环评内容一致 |
| 20 | 面漆车身储存区 | 非标设备 | 1 | 套 | 与环评内容一致 |
| 21 | 面漆检查室 | 非标设备 | 1 | 套 | 与环评内容一致 |
| 22 | 检查精修 | 非标设备 | 1 | 套 | 与环评内容一致 |
| 23 | 小修室 | 非标设备 | 1 | 套 | 与环评内容一致 |
| 24 | 大返修打磨 | 非标设备 | 1 | 套 | 与环评内容一致 |
| 25 | AUDIT | 非标设备 | 1 | 套 | 与环评内容一致 |
| 26 | 注蜡 | 非标设备 | 1 | 套 | 与环评内容一致 |
| 27 | QC(报交) | 非标设备 | 1 | 套 | 与环评内容一致 |
| 28 | 空调送风设备 | 非标设备 | 1 | 套 | 与环评内容一致 |
| 29 | 集中供漆装置 | 非标设备 | 1 | 套 | 与环评内容一致 |
| 30 | 控制系统 | 非标设备 | 1 | 套 | 与环评内容一致 |
| 31 | 喷涂机器人 | 非标设备 | 37 | 套 | 与环评内容一致 |
| 32 | 前处理电泳翻转系统 | 非标设备 | 1 | 套 | 与环评内容一致 |
| 33 | 地面滑撬输送系统 | 非标设备 | 1 | 套 | 与环评内容一致 |

1.3.7项目污染源产生情况及环境保护措施

1.3.7.1废气污染防治措施

环评中，废气种类主要包括电泳槽、UF1、UF2水洗槽废气，胶烘干室有机废气，电泳漆烘干室有机废气，清漆烘干室有机废气，色漆闪干室有机废气，色漆喷漆流平废气，清漆喷漆流平废气，涂装车间补漆室废气，储漆、调漆间废气，电泳烘干炉天然气燃烧废气，色漆闪干炉天然气燃烧废气，清漆烘干炉天然气燃烧废气，锅炉房工艺热水锅炉废气，危废暂存库废气、污水处理站废气等。污染物种类包括颗粒物、VOCs、二甲苯、苯系物。

环评要求电泳槽、UF1、UF2水洗槽废气经1套两级活性炭装置吸附后由P1排气筒排放，胶烘干室有机废气、电泳漆烘干室有机废气、清漆烘干室有机废气经1套RTO焚烧装置处理后由P2排气筒排放，色漆闪干室有机废气、色漆喷漆流平废气、清漆喷漆流平废气经1套干式纸盒喷漆室+转轮浓缩+2#RTO焚烧装置处理后由P3排气筒排放，涂装车间补漆室废气经2套过滤袋+两级活性炭吸附处理后由P3排气筒排放，储漆、调漆间废气经1套过滤袋+两级活性炭吸附处理后由P3排气筒排放，电泳烘干炉天然气燃烧废气经收集后由P4~P9排气筒排放，色漆闪干炉天然气燃烧废气经收集后由P10~P13排气筒排放，清漆烘干炉天然气燃烧废气经收集后由P14~P18排气筒排放，锅炉房工艺热水锅炉废气经收集后由P19排气筒排放，危废暂存库废气经1套两级活性炭吸附处理后由P20排气筒排放，污水处理站废气经1套生物除臭系统处理后由P21排气筒排放。

与环评相比，实际建设情况有如下变动：

①环评中涂装车间补漆房共8间，其中每4间配备1套过滤袋+二级活性炭吸附装置处理补漆废气，实际企业将8间补漆房产生的废气汇总后一起进1套过滤袋+二级活性炭吸附装置处理。根据环评物料衡算，补漆间活性炭吸附装置需吸附VOCs 1.085t/a，该结果经核实有误，环评中将属于无组织排放的电泳底漆修补剂VOCs一并计入P3排气筒排放中（详见环评图3.5-1）。因此对补漆间VOCs排放量重新核算：

根据环评，涂装点补漆消耗量为1.9t/a，其中固体份占比68%，因此VOCs产生量为0.608t/a。补漆间废气收集率为98%，收集后90%经活性炭装置吸附处理，计算得VOCs吸附量为0.536t/a.

根据《江苏省生态环境厅关于将排污单位活性炭使用更换纳入排污许可管理的通知》（苏环办[2021]218号），更换周期以90天（三个月）计，动态吸附量取10%，风量取378150m3/h，运行时间取13h/d，参照以下公式计算活性炭用量：

T=m×s÷（c×10-6×Q×t）

式中：T—更换周期，天；

m—活性炭的用量，kg；

s—动态吸附量，%；（一般取值10%）

c—活性炭削减的VOCs浓度，mg/m3；

Q—风量，单位m3/h；

t—运行时间，单位h/d。

由上述公式计算可得活性炭填充量为1322 kg，处理效率不低于变动前。该活性炭吸附装置空塔风速阻力500Pa（风速0.8m/s；床厚60cm），活性炭设计过滤风速为1.0m/s，停留时间为0.5s。活性炭每3个月更换一次，每次更换量约1322 kg，则年产生废活性炭量为5.288t，厂内暂存，定期委托有资质单位处置。该变动是根据现场空间，合理布局，变动后生产规模和污染物排放量不变。

对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函〔2020〕688号），该变动未使项目性质、规模、地点、生产工艺、环境保护措施发生变化，不属于重大变动。

②环评中主要排放口为涂装车间的P2、P3排气筒，排气筒高度为21m，实际企业根据厂房高度设计，两个排气筒高度变动为23m，变动后生产规模和污染物排放量不变。其它排气筒高度未发生变化。

对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函〔2020〕688号），该变动未使项目性质、规模、地点、生产工艺、环境保护措施发生变化，不属于重大变动。

1.3.7.2废水污染防治措施

本项目废水主要来自脱脂废水、锆化废水、喷漆废水、其余不含氮生产废水、生活污水。交付中心废水由淋雨废水、冲洗废水和生活污水组成。根据零部件项目环评，脱脂废水、锆化废水、喷漆废水经1#污水处理系统处理后回用，不外排，其余不含氮生产废水和生活污水经2#污水处理系统处理后由龙资路污水接管口排入市政管网，最终进入武南污水处理厂集中处理（待管网建成后接入武高新工业污水处理厂），交付中心废水（包括淋雨废水、冲洗废水和生活污水）经1套一体化处理设施处理后由龙资路污水接管口排入武南污水处理厂集中处理。

实际为将污水分质分流处理，交付中心的淋雨废水、冲洗废水改经2#污水处理系统处理后，出水由龙资路污水接管口排放至武南污水处理厂集中处理（待管网建成后接入武高新工业污水处理厂）；而交付中心生活污水仍经一体化设施处理后，由淹城南路污水接管口（新增污水排口）排放至武南污水处理厂处理，该接管口已获得水务管理部门的认可，批准设立文件见附件。

2#污水处理系统设计处理能力1600m3/d，接管交付中心淋雨废水、洗车废水前已处理污水1561.6m3/d。根据“交付中心设施建设项目”竣工环保验收报告，淋雨工段废水产生量减少，实际淋雨废水、洗车废水的废水量总和为2040 m3/a，约6.8 m3/d，因此2#污水处理系统具有接纳交付中心生产废水能力。根据汽车零部件加工项目环评，2#污水处理系统处理工艺为“混凝沉淀+缺氧+好氧”的主体工艺，并设置了1套预处理系统，预处理工艺为“废液预处理+混凝沉淀+中和”，该系统可处理COD浓度高达691.925mg/L，出水浓度满足武南污水处理厂接管标准，而交付中心淋雨、洗车废水COD浓度为300 mg/L，且SS、石油类污染物产生量较低（SS 0.408t/a，石油类0.0204t/a），汇入2#污水处理系统后对废水中SS、石油类污染物浓度影响较低。综上，2#污水处理系统在接纳交付中心淋雨、洗车废水后能够处理达标。

变动后不涉及增加废水污染物排放量，本项目废水污染物接管浓度不突破武南污水处理厂接管标准。

对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函〔2020〕688号），该变动未使项目性质、规模、地点、生产工艺、环境保护措施发生变化，不属于重大变动。

1.3.7.3噪声污染防治措施

项目噪声主要来自涂装车间风机、综合站房空气压缩机、消防水泵、锅炉房风机、循环水泵、制冷机组，实际建设与环评一致。

1.3.7.4固废污染防治措施

项目固废种类及防治措施未发生变化。环评阶段预估本项目产生废胶260t/a，废过滤袋50t/a，废擦拭布10t/a，废涂料包装200t/a，结晶盐75t/a，废铅蓄电池2t/a. 而实际环评预估量偏小，固废产生量有所增加。全厂胶消耗量为3246.9t/a，生产过程中报废量超出预期，实际产生废胶395t/a；因过滤袋更换次数增加，废过滤袋实际产生量94t/a；擦拭布、涂料包装材料、铅蓄电池消耗量均因实际生产需求有所增加，产生废擦拭布39t/a，废涂料包装（空桶371t/a、其余小容器和包装材料200t/a）571t/a，废铅蓄电池23t/a；为清除废水中的杂质和污染物，提高水质水量，结晶盐消耗量有所增加，实际产生废结晶盐241t/a。

该变动不涉及原辅材料、设备、工艺的变化。对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函〔2020〕688号），该变动未使项目性质、规模、地点、生产工艺、环境保护措施发生变化，不属于重大变动。

1.3.8污染物汇总

根据环评及实际建设情况，本项目变动后与环评相比，污染物排放量不变，且不突破批复总量。

1.4项目变动情况

对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函〔2020〕688号），本项目变动不属于污染影响类建设项目重大变动清单中的内容，属于一般变动，可以纳入排污许可和竣工环境保护验收管理。项目与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》相符性分析见表1.4-1

###### 表1.4-1 项目与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》相符性分析

| 序号 | 重大变动清单内容 |  | 本次变动情况 | 是否属于重大变动 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 性质 | 建设项目开发、使用功能发生变化的。 | 本项目开发、使用功能未发生变化。 | 否 |
| 2 | 规模 | 生产、处置或储存能力增大30%及以上的。 | 本项目生产、处置或储存能力未增大；不产生一类污染物。项目位于臭氧不达标区，氮氧化物、挥发性有机物污染物排放量不增加。变动不属于重大变动。 | 否 |
| 3 |  | 生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。 |  |  |
| 4 |  | 位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。 |  |  |
| 5 | 地点 | 重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。 | 本项目未重新选址；平面布置未发生变化。 | 否 |
| 6 | 生产工艺 | 新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上。 | 本项目未新增产品品种，生产工艺、主要原辅材料不变，未新增污染物、未超标排放。 | 否 |
| 7 |  | 物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。 | 物料运输、装卸或贮存方式未变化。 | 否 |
| 8 | 环境保护措施 | 废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。 | 项目废气、废水污染防治措施未变化，不新增污染物排放种类及排放量。 | 否 |
| 9 |  | 新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。 | 本项目未新增废水直接排放口，没有废水由间接排放改为直接排放。不导致不利环境影响加重。 | 否 |
| 10 |  | 新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。 | 本项目未新增废气主要排放口。 | 否 |
| 11 |  | 噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。 | 噪声、土壤或地下水污染防治措施未发生变化。 | 否 |
| 12 |  | 固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。 | 本项目固体废物处置方式未变。 | 否 |
| 13 |  | 事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。 | 环境风险防范措施未发生变化。 | 否 |

- 2评价要素变化情况

2.1	相关法律法规

2.2.1 法律法规及政策

（1）《建设项目环境影响评价技术导则总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ/T2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）；

（5）《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ 610-2016）；

（6）《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；

（7）《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2022）；

（8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）；

（9）《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）；

（10）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；

（11）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）；

（12）《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）；

（13）《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》（国办发〔2016〕81号），2016.11.10；

（14）《控制污染物排许可制实施方案》（国办发〔2016〕81号）；

（15）《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评〔2017〕84号），2017.11.14；

（16）《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，环境保护部；

（17）《固定关于印发重点行业挥发性有机物综合治理方案的通知》（环大气〔2019〕53号）；

（18）《关于印发〈污染影响类建设项目重大变动清单（试行）〉的通知》（环办环评函〔2020〕688号）；

（19）《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》（苏环办〔2021〕122号）。

2.2.2 有关技术文件及工作文件

（1）《重庆理想汽车有限公司常州分公司汽车零部件加工项目》及环评批复（常武环审〔2022〕218号）。

（2）建设单位提供的其他工程、设计资料。

2.2	评价标准

零部件加工项目各要素评价标准具体如下。

2.2.1废气污染物排放标准

本项目涂装车间涂装、喷漆过程产生的苯系物、二甲苯、VOCs、漆雾等执行江苏省《表面涂装（汽车零部件）大气污染物排放标准》（DB 32/3966-2021）。

P1电泳废气执行江苏省《表面涂装（汽车零部件）大气污染物排放标准》（DB 32/3966-2021）。 1#RTO排气筒（P2）排放包括了胶烘干炉天然气燃烧废气，2#RTO排气筒（P3）包括色漆闪干废气、喷漆室废气、喷枪清洗废气、储漆及调漆废气、涂装点补废气（含2#RTO、空调天然气燃烧器燃烧废气），污染物排放执行江苏省《表面涂装（汽车零部件）大气污染物排放标准》（DB 32/3966-2021）。根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019），进入VOCs燃烧（焚烧、氧化）装置的废气需要补充空气进行燃烧、氧化反应的，排气筒中实测大气污染物排放浓度，应按式（1）换算为基准含氧量为3%的大气污染物基准排放浓度。烘干炉废气（P4~P18）中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）表1中排放限值；热水锅炉（P19）污染物二氧化硫、氮氧化物、颗粒物执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014），其中氮氧化物排放浓度限值按50mg/m3执行。

危废暂存库、污水处理站废气（P20）中的VOCs执行江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1中NMHC其他类排放限值；厂区污水处理站废气（P21）NH3、H2S执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准。

本项目废气排放执行标准及各排气筒执行标准详见表2.2-2。

表2.2-1a 大气污染物排放标准

| 污染物 |  | 排放浓度限值（mg/m3） |  | 排放速率 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 有组织 | 无组织排放监控 | (kg/h) |  |
| NMHC（其他） |  | 60 | 4 | 3 | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021） |
| SO2 |  | 50 | / | / | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014），其中氮氧化物排放浓度限值按50mg/m3执行 |
| NOX |  | 50 | / | / |  |
| 颗粒物 |  | 20 | / | / |  |
| SO2 |  | 80 | / | / | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020） |
| NOX |  | 180 | / | / |  |
| 颗粒物 |  | 20 | / | / |  |
| 苯系物 |  | 20 | / | 1.0 | 江苏省《表面涂装（汽车零部件）大气污染物排放标准》（DB 32/3966-2021）表1标准 |
| 二甲苯 |  | 15 | / | 0.8 |  |
| TVOC |  | 60 | / | 2.0 |  |
| 非甲烷总烃 |  | 40 | / | 1.8 |  |
| 颗粒物 |  | 10 | / | 0.6 |  |
| 污染治理设施去除率≥90%时，等同于符合排放速率限值要求。 |  |  |  |  |  |
| SO2 | 200 |  | / | / | 江苏省《表面涂装（汽车零部件）大气污染物排放标准》（DB 32/3966-2021）表2标准 |
| NOX | 200 |  | / | / |  |

表2.2-1b 恶臭污染物排放标准

| 污染物 | 厂界标准值（mg/m3） | 排气筒高度(m) | 排放速率(kg/h) | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NH3 | 1.5 | 15 | 4.9 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
| H2S | 0.06 | 15 | 0.33 |  |
| 臭气浓度 | 20（无量纲） | 15 | 2000（无量纲） |  |

表2.2-1c  各排气筒排放标准限值

| 生产工序 | 污染源名称 | 污染物名称 | 排气筒编号 | 排污口信息 |  | 执行标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 设计风量m3/h | 排污口参数 | 浓度mg/m3 | 速率kg/h | 标准名称 |
| 涂装车间 | 电泳废气 | VOCs | P1 | 24000 | 24.5m，φ0.9m | 40 | 1.8 | 执行江苏省《表面涂装（汽车零部件）大气污染物排放标准》（DB 32/3966- 2021）表1、表2标准 |
|  | 涂装车间烘干（含胶烘干炉、1#RTO炉天然气燃烧废气） | 颗粒物 | P2 | 36600 | 23m，矩形1.2*1.2m | 10 | 0.6 |  |
|  |  | SO2 |  |  |  | 200 | / |  |
|  |  | NOX |  |  |  | 200 | / |  |
|  |  | VOCs |  |  |  | 40 | 1.8 |  |
|  |  | 二甲苯 |  |  |  | 15 | 0.8 |  |
|  |  | 苯系物 |  |  |  | 20 | 1.0 |  |
|  | 色漆闪干废气、喷漆室废气、喷枪清洗废气；储漆、调漆废气；涂装点补废气（含2#RTO、空调天然气燃烧器燃烧废气） | 颗粒物 | P3 | 378150 | 23m，矩形2.8*2.8m | 10 | 0.6 |  |
|  |  | SO2 |  |  |  | 200 | / |  |
|  |  | NOX |  |  |  | 200 | / |  |
|  |  | VOCs |  |  |  | 40 | 1.8 |  |
|  |  | 二甲苯 |  |  |  | 15 | 0.8 |  |
|  |  | 苯系物 |  |  |  | 20 | 1.0 |  |
|  | 电泳烘房加热1 | 烟尘 | P4 | 449 | 24.5m，φ0.355m | 20 | / | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/ 3728-2020）表1中排放限值 |
|  |  | SO2 |  |  |  | 80 | / |  |
|  |  | NOX |  |  |  | 180 | / |  |
|  | 电泳烘房加热2、3 | 烟尘 | P5 | 1850 | 24.5m，φ0.5m | 20 | / |  |
|  |  | SO2 |  |  |  | 80 | / |  |
|  |  | NOX |  |  |  | 180 | / |  |
|  | 电泳烘房加热4、5 | 烟尘 | P6 | 1844 | 24.5m，φ0.5m | 20 | / |  |
|  |  | SO2 |  |  |  | 80 | / |  |
|  |  | NOX |  |  |  | 180 | / |  |
|  | 电泳烘房加热6 | 烟尘 | P7 | 1471 | 24.5m，φ0.355m | 20 | / |  |
|  |  | SO2 |  |  |  | 80 | / |  |
|  |  | NOX |  |  |  | 180 | / |  |
|  | 电泳烘房加热7 | 烟尘 | P8 | 1665 | 24.5m，φ0.355m | 20 | / |  |
|  |  | SO2 |  |  |  | 80 | / |  |
|  |  | NOX |  |  |  | 180 | / |  |
|  | 电泳烘房加热8 | 烟尘 | P9 | 2459 | 24.5m，φ0.355m | 20 | / |  |
|  |  | SO2 |  |  |  | 80 | / |  |
|  |  | NOX |  |  |  | 180 | / |  |
|  | 色漆闪干加热1 | 烟尘 | P10 | 856 | 24.5m，φ0.355m | 20 | / |  |
|  |  | SO2 |  |  |  | 80 | / |  |
|  |  | NOX |  |  |  | 180 | / |  |
|  | 色漆闪干加热2 | 烟尘 | P11 | 902 | 24.5m，φ0.45m | 20 | / |  |
|  |  | SO2 |  |  |  | 80 | / |  |
|  |  | NOX |  |  |  | 180 | / |  |
|  | 色漆闪干加热3 | 烟尘 | P12 | 368 | 24.5m，φ0.355m | 20 | / |  |
|  |  | SO2 |  |  |  | 80 | / |  |
|  |  | NOX |  |  |  | 180 | / |  |
|  | 色漆闪干加热4 | 烟尘 | P13 | 266 | 24.5m，φ0.45m | 20 | / |  |
|  |  | SO2 |  |  |  | 80 | / |  |
|  |  | NOX |  |  |  | 180 | / |  |
|  | 清漆烘干加热1 | 烟尘 | P14 | 780 | 24.5m，φ0.355m | 20 | / |  |
|  |  | SO2 |  |  |  | 80 | / |  |
|  |  | NOX |  |  |  | 180 | / |  |
|  | 清漆烘干加热2、3 | 烟尘 | P15 | 1413 | 24.5m，φ0.5m | 20 | / |  |
|  |  | SO2 |  |  |  | 80 | / |  |
|  |  | NOX |  |  |  | 180 | / |  |
|  | 清漆烘干加热4 | 烟尘 | P16 | 1103 | 24.5m，φ0.355m | 20 | / |  |
|  |  | SO2 |  |  |  | 80 | / |  |
|  |  | NOX |  |  |  | 180 | / |  |
|  | 清漆烘干加热5 | 烟尘 | P17 | 1230 | 24.5m，φ0.355m | 20 | / |  |
|  |  | SO2 |  |  |  | 80 | / |  |
|  |  | NOX |  |  |  | 180 | / |  |
|  | 清漆烘干加热6 | 烟尘 | P18 | 1433 | 24.5m，φ0.355m | 20 | / |  |
|  |  | SO2 |  |  |  | 80 | / |  |
|  |  | NOX |  |  |  | 180 | / |  |
| 锅炉房 | 锅炉房工艺热水锅炉1 | 烟尘 | P19 | 8487 | 24m，φ0.8m | 20 | / | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014），其中氮氧化物排放浓度限值按50mg/m3执行。 |
|  |  | SO2 |  |  |  | 50 | / |  |
|  |  | NOX |  |  |  | 50 | / |  |
| 危废暂存库、污水处理站 | 危废暂存库、污水处理站 | VOCs | P20 | 25000 | 15m，φ1.0m | 60 | 3 | 氨、硫化氢执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）、VOCs执行江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1中NMHC其他类排放限值 |
| 污水处理站 | 污水处理站 | 氨 | P21 | 9000 | 15m，φ0.45m | / | 4.9 |  |
|  |  | 硫化氢 |  |  |  | / | 0.33 |  |

表2.2-1d  厂区内VOCs无组织排放限值（单位：mg/m3）

| 污染物项目 | 特别排放限值 | 限值含义 | 无组织排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| NMHC | 6 | 监控点处1h平均浓度值 | 在厂房外设置监控点 |
|  | 20 | 监控点处任意一次浓度值 |  |

2.2.2水污染物排放标准

本项目污水经厂内污水站预处理后，1#污水处理系统全部出水回用于涂装车间前处理用水，执行《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）中工艺用水的水质要求；2#污水处理系统及交车中心一体化处理设施出水排至武南污水处理厂，接管标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B标准，武南污水处理厂尾水中的COD、氨氮、总磷、总氮排放执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）中表2标准，其他污染因子排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，具体标准值见表2.2-5。

表2.2-2   污水接管及最终排放标准(单位：mg/L）

| 序号 | 项目 | 接管标准 | 尾水排放标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH（无量纲） | 6.0～9.0 | 6.0～9.0 |
| 2 | COD | 500 | 50 |
| 3 | SS | 400 | 10 |
| 4 | 氨氮 | 45 | 4（6） |
| 5 | TN | 70 | 12（15） |
| 6 | TP | 8 | 0.5 |
| 7 | 石油类 | 15 | 1 |
| 8 | 动植物油 | 100 | 1 |

2.2.3固废贮存处置标准

汽车零部件加工项目一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

2.2.4噪声排放标准

汽车零部件加工项目厂界声环境执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，具体见表2.2-3：

表2.2-3 工业企业厂界环境噪声标准（单位：dB(A)）

| 声环境功能区类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 3类 | 65 | 55 |

- 3环境影响分析说明

3.1废气变动影响分析

3.1.1废气污染源变动情况

①环评中涂装车间补漆房共8间，其中每4间配备1套过滤袋+二级活性炭吸附装置处理补漆废气，实际企业根据现场空间合理布局，将8间补漆房产生的废气汇总后一起进1套过滤袋+二级活性炭吸附装置处理。经核算（详细过程见1.3.6.1节），活性炭填充量为1322kg，更换周期调整至90天（三个月）可保证处理效率不低于变动前。该变动不增加废气污染物排放量。

②环评中主要排放口为涂装车间的P2、P3排气筒，排气筒高度为21m，实际企业根据厂房高度设计，两个排气筒高度变动为23m。

3.2废水变动影响分析

本项目废水主要来自脱脂废水、锆化废水、喷漆废水、其余不含氮生产废水、生活污水及交车中心废水。环评中脱脂废水、锆化废水、喷漆废水经1#污水处理系统处理后回用，不外排，其余不含氮生产废水和生活污水经2#污水处理系统处理后排入市政管网，最终进入武南污水处理厂集中处理，交付中心废水（包括淋雨废水、冲洗废水和生活污水）经1套一体化处理设施处理后排入武南污水处理厂集中处理。

实际为将污水分质分流处理，交付中心的淋雨废水、冲洗废水改经2#污水处理系统处理后，出水由龙资路污水接管口排放至武南污水处理厂集中处理（待管网建成后接入武高新工业污水处理厂）；而交付中心生活污水仍经一体化设施处理后，由淹城南路污水接管口排放至武南污水处理厂处理。

2#污水处理系统设计处理能力1600m3/d，接管交付中心淋雨废水、洗车废水前已处理污水1561.6m3/d。根据“交付中心设施建设项目”竣工环保验收报告，淋雨工段废水产生量减少，实际淋雨废水、洗车废水的废水量总和为2040 m3/a，约6.8 m3/d，因此2#污水处理系统具有接纳交付中心生产废水能力。根据汽车零部件加工项目环评，2#污水处理系统处理工艺为“混凝沉淀+缺氧+好氧”的主体工艺，并设置了1套预处理系统，预处理工艺为“废液预处理+混凝沉淀+中和”，该系统可处理COD浓度高达691.925mg/L，出水浓度满足武南污水处理厂接管标准，而交付中心淋雨、洗车废水COD浓度为300 mg/L，且SS、石油类污染物产生量较低（SS 0.408t/a，石油类0.0204t/a），汇入2#污水处理系统后对废水中SS、石油类污染物浓度影响较低。综上，2#污水处理系统在接纳交付中心淋雨、洗车废水后能够处理达标。

变动后不涉及增加废水污染物排放量，本项目废水污染物接管浓度不突破武南污水处理厂接管标准。

对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函〔2020〕688号），该变动未使项目性质、规模、地点、生产工艺、环境保护措施发生变化，不属于重大变动。

3.3固体废物产排污及处理变化情况

环评阶段预估本项目产生废胶260t/a，废过滤袋50t/a，废擦拭布10t/a，废涂料包装200t/a，结晶盐75t/a，废铅蓄电池2t/a. 而实际环评预估量偏小，固废产生量有所增加。全厂胶消耗量为3246.9t/a，生产过程中报废量超出预期，实际产生废胶395t/a；因过滤袋更换次数增加，废过滤袋实际产生量94t/a；擦拭布、涂料包装材料、铅蓄电池消耗量均因实际生产需求有所增加，产生废擦拭布39t/a，废涂料包装（空桶371t/a、其余小容器和包装材料200t/a）571t/a，废铅蓄电池23t/a；为清除废水中的杂质和污染物，提高水质水量，结晶盐消耗量有所增加，实际产生废结晶盐241t/a。该变动不涉及原辅材料，设备，工艺变化。

项目产生的各种固体废弃物均得到有效处理或处置，固废零排放，不会造成二次污染。固废环境影响与环评一致。

3.4噪声产排污及处理变化情况

汽车零部件加工项目减少二氧化碳保护焊机10个，增加激光焊机2个，与环评报告相比变动不大，因此噪声影响变化较小，项目噪声评价范围内无环境敏感目标。因此不会对敏感点产生不良影响。

3.5环境风险变化情况

本次变动前后，项目工艺不发生变化，原辅材料使用及贮存量均不超过环评核算量，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169—2018），变动前后主要危险物质不变。项目建成后不改变生产工艺、不改变物料贮存方式，厂内环境风险源均未发生变化。因此，结合厂区现有有效风险防范措施及应急措施，环境风险可接受。

- 4结论

汽车零部件加工项目在实际建设过程中部分建设内容较环评阶段发生了变动，主要包括补漆房废气处理设备数量、排气筒高度、雨水排口数量、固废产生情况发生变化。对照《关于印发〈污染影响类建设项目重大变动清单（试行）〉的通知》（环办环评函〔2020〕688号），本次变动不属于重大变动清单中的内容，属于一般变动，可以纳入排污许可管理。

在落实各项环保措施要求，严格执行环保“三同时”的前提下，从环保角度分析，项目变动后大气、地表水、噪声、固体废弃物的环境影响与变动前相比未发生变化。因此，项目变动调整后仍具有环境可行性，较原竣工环保验收报告、建设项目环境影响评价结论不发生变化。